| 工业化建筑评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、设计阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 编号 | 条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否达标（√或×） |
| 基 础 项 |  | 参评项目的预制率不应低于20%，装配率不应低于50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参评项目应进行建筑、结构、机电设备、室内装修一体化设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参评项目应具备完整的设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 项 |  | 标准化设计评分（25） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  | 评价 分值 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 1.模数协调 |  |  |  |  |  |  | 建筑设计采用统一模数协调尺寸，并符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T50002的有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.建筑单元 |  |  |  |  |  |  | 居住建筑 |  |  |  |  | 在单体住宅建筑中重复使用量最多的三个基本户型的面积之和占总建筑面积的比例不低于70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公共建筑 |  |  |  |  | 在单体公共建筑中重复使用量最多的三个基本单元的面积之和占总建筑面积的比例不低于60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.平面布局 |  |  |  |  |  |  | 各功能空间布局合理、规则有序，符合建筑功能和结构抗震安全要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.连接节点 |  |  |  |  |  |  | 连接节点具备标准化设计，符合安全、经济、方便施工等要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.预制构件 |  |  |  |  |  |  | 预制梁、预制柱、预制外承重墙板、内承重墙板、外挂墙板在单体建筑中重复使用量最多的三个规格构件的总个数占同类构件总个数的比例均不低于50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预制楼板、预制叠合楼板在单体建筑中重复使用量最多的三个规格构件的总个数占预制楼板总数的比例不低于60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预制楼梯在单体建筑中重复使用量最多的一个规格的总个数占楼梯总个数的比例不低于70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预制内隔墙板在单体建筑中重复使用量最多的一个规格构件的面积之和占同类型墙板总面积的比例不低于50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预制阳台板在单体建筑中重复使用量最多的一个规格构件的总个数占阳台板总数的比例不低于50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.建筑部品 |  |  |  |  |  |  | 外窗在单体建筑中重复使用量最多的三个规格的总个数占外窗总数量的比例不低于60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集成式卫生间（1分）、整体橱柜（1分）、储物间等室内建筑部品在单体建筑中重复使用量最多的三个规格的总个数占同类部品总数量的比例不低于70%，并采用标准化接口、工厂化生产、装配化施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0~2 |  |  |  |  |  |
|  |  | A. 装配式混凝土结构——预制率评分（25） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  | 评价 分值 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 预制承重墙、柱、梁、楼板、外挂墙板、楼梯、凸窗、空调板、阳台、女儿墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预制率≥60% |  |  |  |  | 查阅资料 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60%>预制率≥40% |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40%>预制率≥30% |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30%>预制率≥20% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | B. 钢结构建筑构件——预制率评分（25） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  | 评价 分值 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 1 |  | 外墙板 |  |  |  |  |  |  | 预制外挂墙板、预制复合墙板 |  |  |  |  |  | 预制率≥80% |  |  |  |  | 查阅资料 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%>预制率≥65% |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%>预制率≥50% |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 楼板 |  |  |  |  |  |  | 预制（叠合）楼板 |  |  |  |  |  | 预制率≥80% |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%>预制率≥65% |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%>预制率≥50% |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | 楼梯、空调板、阳台板 |  |  |  |  |  | 预制率≥80% |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80%>预制率≥65% |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65%>预制率≥50% |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑构件、部品的装配率评分（15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  | 评价 分值 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 1 |  | 非承重内隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配率（面积比）≥70% |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配率（面积比）≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 集成式厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配率（数量比）≥70% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配率（数量比）≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 集成式卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配率（数量比）≥70% |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配率（数量比）≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 预制管道井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配率（数量比）≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 预制排烟道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配率（数量比）≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 护 栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装配率（数量比）≥50% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑集成技术设计评价（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  | 评价 分值 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 1 |  | 外围护结构集成技术 |  |  |  |  |  |  |  | 采用预制结构墙板、保温、外饰面一体化外围护系统，满足结构、保温、防渗、装饰要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用预制结构墙板、保温或外饰面一体化外围护系统，满足结构、保温、防渗、装饰要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 室内装修集成技术 |  |  |  |  |  |  |  | 项目室内装修与建筑结构、机电设备一体化设计，采用管线与结构分离等系统集成技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 机电设备集成技术 |  |  |  |  |  |  |  | 机电设备管线系统采用集中布置，管线及点位预留、预埋到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计深度评分（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  | 评价 分值 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 1.具有完整的构件深化图，主要包括：设计说明、构件统计表、连接节点详图、构件加工详图、构件安装详图、预埋件详图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.构件深化图满足工厂生产、施工装配等相关环节承接工序的技术和安全要求，各种预埋件、连接件设计准确、清晰、合理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.构件设计与构件生产工艺结合良好，与构件生产工厂建立有协同工作机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.项目设计与施工组织紧密结合，与施工企业建立有协同工作机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.构件设计合理、规格尺寸优化、便于生产制作，有利于提高工效、降低成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.构件连接技术安全可靠、构造合理、施工简便 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.构件设计满足构件运输和吊装能力要求，便于安装施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.满足不同施工外架条件的影响以及模板和支撑系统的采用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.构件设计综合考虑了装配化施工的安装调节和公差配合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一体化装修设计评分（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  |  | 评价 分值 |  |  |  | 得分 |
|  |  | 1.设计深度 |  |  |  |  |  |  |  | 具有完整的室内装饰装修设计方案，设计深度满足施工要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.协同设计 |  |  |  |  |  |  |  | 装修设计与主体结构、机电设备设计紧密结合，并建立协同工作机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.设计方法 |  |  |  |  |  |  |  | 装修设计采用标准化、模数化设计（1分）； 各构件、部品与主体结构之间的尺寸匹配、协调，提前预留、预埋接口，易于装修工程的装配化施工（1分）； 墙、地面块材铺装基本保证现场无二次加工（1分）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0~3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息化技术应用设计评分（5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  | 评价 分值 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 1.方案设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用信息技术（BIM）进行方案设计，包括项目总体分析、性能分析、方案优化等 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用信息技术（BIM）进行施工图设计，包括专业协同、管线综合、信息模型制作、施工图信息表达等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.构件图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用信息技术（BIM）进行构件深化设计，包括连接节点设计、钢筋碰撞检查、构件信息模型，完成构件图信息表达等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 评价说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总得分 |
| 二、建造过程评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 编号 | 条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否达标（√或×） |
| 基 础 项 |  | 参评项目应按工业化建造方式编制施工组织设计，并应满足建筑设计、生产运输、装配施工、装饰装修等环节的协调配合与组织管理要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参评项目的室内装修工程应与建筑设计、构件制作、主体施工和机电设备安装实现一体化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参评项目应具备专业化的施工队伍，并应建立员工培训和考核制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 项 |  | 预制构件生产制作及质量控制评分（18） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  |  | 评价 分值 |  |  | 得分 |
|  |  | 1 |  |  |  | 构件生产企业具备相应的生产工艺设备和完善的质量管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 构件生产过程具有相应的技术标准、工艺流程和作业指导要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 参评项目监理方驻厂监督构件生产过程，有完整的质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | 工厂生产构件标注构件编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  | 构件各项性能指标符合设计要求，具有出厂检验报告、进场验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  | 构件质量符合现行有关标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 预制构件运输管理评分（7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  |  | 评价分值 |  |  | 得分 |
|  |  | 1 |  |  | 参评项目具备合理运输组织方案，内容包括运输时间、次序、运输线路、固定要求、堆放支垫及成品保护措施，且减少二次倒运和现场堆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 构件运输和临时存放过程中具有专门的质量安全保证措施，对尺寸较大、形状特殊的大型预制构件的运输和存放措施具体、明确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 构件运输进场具有交接验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 5.2 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装配化施工组织与管理评分（15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 | 评价 分值 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 1 |  |  | 参评项目具有工程总承包管理模式（3分）和专业化的施工队伍（1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 | 0～4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 参评项目具备完整的施工组织方案，内容包括构件安装工程进度、场地、材料、人员、机械的组织，以及相应的质量、环境、安全管理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 参评项目具备完整的装配化施工工法（2分）或技术标准（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 参评项目采用机械化施工，减少人力成本，并明显提高效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装配化施工技术与工艺评分（20） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 | 评价 分值 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  |  | 参评项目具备构件安装专项技术方案，内容包括构件成品保护、存放、翻转、起吊、定位、稳固、连接等技术措施和质量、安全控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 构件连接技术施工简便、安全可靠，连接技术系统性强、经济适用，符合国家现行有关标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外墙、内墙、顶棚基本实现无抹灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场观察 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外墙减少外脚手架施工，室内采用工具式、定型化安全支撑设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采用工具式、定型化模板（1分）及支撑系统（1分），可重复使用30次以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场观察查阅资料 | 0~2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采用吊车满足100mm以下微动性的要求，有分配梁或分配桁架的吊具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目所用成型钢筋、钢筋网片、钢筋桁架等由工厂加工制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0~2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各机电设备管线预埋到位、采用机械连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 装配化施工质量评分（15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 | 评价 分值 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  |  |  |  | 全部主控项目和构件连接部位均进行实体抽样检测，检测结果符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按国家现行有关标准的规定进行了工程质量验收，并且达到国家现行有关装配式结构工程验收标准的合格要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 构件、灌浆料强度检测报告、主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录，资料齐全、详实、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 构件安装施工记录、钢筋连接施工检验记录、钢结构建筑的主体结构连接螺栓或焊接节点检验记录，资料齐全、详实、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后浇混凝土部位、后装封闭构件施工前的隐蔽工程检查验收文件，资料齐全、详实、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装配式结构分项工程质量验收文件，资料齐全、详实、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料现场观察 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一体化装修技术与施工工艺评分（15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  |  |  | 评价分值 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 具备装修施工组织设计，体现部品的工厂生产与现场施工工序、部品的生产工艺与施工安装工艺的协调配合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |  |  | 0～4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各构件与部品之间、部品与主体结构之间采用装配化施工工艺，各工序偏差控制在设计要求范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 现场观察 |  |  |  | 0～4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采用工厂生产的集成式厨房、卫生间，一次安装到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采用内隔墙板系统，与主体结构联结可靠，易于安装拆卸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水、暖、电气等设备系统与主体结构的构件生产、装配施工协调配合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内装修工程采用有关技术措施评价（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  |  | 评价分值 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 非承重内隔墙采用装配施工技术，现场无湿作业和二次加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 现场观察 | 0～2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙和地面瓷砖、石材等装修材料工厂加工编号，无现场切割 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各种柜体、内门等木制品和木装饰采用工厂定制，无现场切割 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 各种设备管线，连接部位提前预留接口、孔洞，无现场剔凿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采用预拌砂浆、预拌混凝土或其他工业化产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造过程 评价说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总得分 |  |
| 三、管理与效益评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 编号 | 条文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否达标 （√或×） |  |  |
| 基 础 项 |  | 参评项目应建立项目质量终身责任信息档案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参评项目建造过程应建立节能、节水、节材和建筑废弃物管理制度，并应具有相应的数据记录和节约效果分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参评项目设计、建造全过程应采用信息化管理技术，并应实现设计、生产、运输、施工、监理、运营等环节的协同工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 项 | 信息化管理评分项（30） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价分值 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 参评项目建立系统管理信息平台，并对工程建设全过程实施动态、量化、科学、系统的管理和控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 参评项目从设计阶段开始建立建筑信息模型，并随项目设计、构件生产及施工建造等环节实施信息共享、有效传递和协同工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 参评项目参与各方均具有建筑信息化管理人员，并进行信息系统的管理与维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息化管理评分规则（12） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  |  |  |  | 评价分值 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 1 | 设计 阶段 |  |  |  |  | 采用基于建筑信息模型技术的设计软件，每个构件有唯一的身份标识，按照相关标准，将设计信息传递给后续环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |  |  |  | 0～4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 生产 阶段 |  |  |  |  | 建立构件生产管理系统，建立构件生产信息数据库，用于记录构件生产关键信息，追溯、管理构件的生产质量、生产进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 施工 阶段 |  |  |  |  | 建立构件施工管理系统，将设计阶段信息模型与时间、成本信息关联整合，进行管理；结合构件中的身份识别标识，记录构件吊装、施工关键信息，追溯、管理构件施工质量、施工进度等，实现施工过程精细化管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～4 |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 综合效益评分项（70） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价分值 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 参评项目建造成本与同等条件下传统建造方式相比，增加不高于10%，并具有相应的记录资料和经济分析报告 注：如建造成本与同等条件下传统建造方式相比持平，则为10分；如增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 参评项目充分体现对行业技术进步的促进作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 参评项目用工制度充分体现建立现代产业工人队伍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 资源节约与环保效果评分（25） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  |  |  |  | 评价分值 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 1 |  | 节能效果 |  |  | 制定并实施施工节能和用能方案，监测并记录施工能耗，与传统方式相比，现场施工能耗指标节约明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |  |  |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 节水效果 |  |  | 制定并实施施工节水和用水方案，监测并记录施工水耗，与传统方式相比，现场施工节约用水指标达到50%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 节材效果 |  |  | 采用工厂化钢筋加工方法，降低现场加工的钢筋损耗率，采用工厂化加工的钢筋不低于80%，钢筋损耗率不大于2.0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢结构建筑采用无模板和无支撑式楼面板施工，采用预制成品楼板或钢筋桁架式组合楼板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大限度地采用预制构件，减少预拌混凝土地损耗，混凝土地损耗率不大于1.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0~5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 环保效果 |  |  | 施工现场有整洁检查计划、检查记录和专人负责；施工现场有建筑垃圾控制计划和专人负责；施工垃圾减少50%以上；施工噪音不高于现行国家标准《建筑施工场界环境噪音排放标准》GB 12523相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 与相同条件下传统生产方式工期相比，参评项目在主体结构与室内装修施工阶段所用总工期减少20%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0～10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场施工人工用量评分（10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价方法 |  |  |  |  | 评价分值 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 单位建筑面积人工用量减少50%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查阅资料 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位建筑面积人工用量减少40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位建筑面积人工用量减少20%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位建筑面积人工用量减少10%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理与效益 评价说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总得分 |  |  |
| 四、等级判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇总 |  | 设计阶段实际得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建造过程实际得分 |  | 管理与效益实际得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总得分 |  |  |
|  |  | Q1= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Q2= |  | Q3= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q=0.5×Q1+0.35×Q2+0.15×Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业化建筑 等级 |  | 0.5×Q1+0.35×Q2+0.15×Q2= A级 ：60～74分 AA级 ：75～89分 AAA级 ：90分以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  |  |